Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Звіт

З лабораторної роботи № 1

З дисципліни « МОДЕЛЮВАННЯ КОМПЮТЕРНИХ СИСТЕМ »

На тему: « Інсталяція та ознайомлення з середовищем розробки Xilinx ISE »

Варіант 22

Виконав: ст. гр. КІ-201 Теслер І.А

Прийняв:  Козак Н.Б.

Львів – 2023

Мета роботи: Побудувати дешифратор 3->7 за допомогою ISE WebPACK

Schematic Capture та моделювання його роботи за допомогою симулятора ISim.

Завдання:

- Створення облікового запису на www.xilinx.com

- Інсталяція Xilinx ISE та отримання ліцензії.

- Побудова пристрою «3 в 7» за допомогою ISE Webpack Schematic Capture  та моделювання його роботи за допомогою симулятора ISim.

- Генерування Bit файла та тестування за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan 3A FPGA.

Хід роботи

- Використовуючи компоненти з бібліотеки, реалізовую схему згідно із завданням.

Схема дешифратора 3->7 на логічних елементах бібліотеки Xilinx ISE.

- Додав до проєкту User Constraint файл та призначив виводам схеми виводи цільової FPGA.

ucf файл

- Для кожного вхідного сигналу викликаю контекстне меню і встановлюю значення (0 або 1). Проводжу симуляцію роботи схеми для наборів вхідних значень. В результаті отримую певну діаграму.

- У параметрах процесу Generate Programming File активував опцію Create Binary Configuration File, послідовно запустив процеси Synthesize-XST, Implement Design, Generate Programming File та переконався, що вони виконалися успішно.

- Запрограмував лабораторний стенд отриманим файлом:

- Запустив утиліту ElbertV2Config.exe.

- Встановив номер COM порта який використовується для підключення лабораторного стенда.

- Визначив за допомогою диспетчера пристроїв COM порт який використовується для підключення лабораторного стенда.

- Натиснув кнопку Open File.

- Перейшов в папку проекту вибрати згенерований .BIN файл і натиснув Open

- Program. Дочекавшись закінчення процесу переконався що програмування відбулось успішно.

Висновок: під час виконання лабораторної роботи ознайомився з середовищем розробки Xilinx ISE, стендом Elbert V2 - Spartan 3A FPGA, реалізував схему дешифратора 3 на 7 та провів моделювання його роботи в симуляторі Isim та згенерував файли прошиття.